RK3506 环境感知模块通信与驱动软件

软 件 设 计 说 明 书

文档编号： SDD-RK3506-ENV-2026-002

文档版本： V2.0

保密级别： 内部受控

编 撰 人： 赵国庆 / 夏镜凯 / 李子旭

批    准： 项目负责人

批准日期： 2026 年 9 月 30 日

# 版本历史

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 审核人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-26 | 夏镜凯 | — | 编写需求分析与底层驱动模块设计初稿 |
| V0.5 | 2026-09-27 | 赵国庆 | — | 编写串口通信协议模块设计 |
| V0.8 | 2026-09-27 | 李子旭 | — | 编写业务逻辑模块、异常处理与关键流程设计 |
| V1.0 | 2026-09-28 | 项目组 | 项目负责人 | 全文审校、接口一致性核对，正式受控发布（软件设计说明书 V1.0） |
| V2.0 | 2026-09-30 | 项目组 | 项目负责人 | 融合《设备节点与函数接口清单》：第 2 章各模块统一补充【交互设备节点 + 函数接口原型 + 函数说明表】三段式罗列；新增 1.5 设备节点总览、第 3 章数据结构与宏定义汇总、第 4 章接口调用关系 |

# 目录

1  需求分析

1.1  所需基本模块

1.2  关键数据结构抽象

1.3  管理类（SerialManager 与 BusinessController）

1.4  数据结构的选用

1.5  交互设备节点总览

2  类设计及功能说明

2.1  PWM 背光驱动模块（pwm_backlight）

2.2  GPIO 蜂鸣器驱动模块（gpio_buzzer）

2.3  SPI 触摸采集模块（spi_touch）

2.4  INPUT 子系统按键模拟模块（input_key）

2.5  串口通信驱动模块（uart_dev）

2.6  协议帧结构与解析模块（frame_parser）

2.7  CRC 校验模块（crc）

2.8  应答与重传模块（ack_retrans）

2.9  全局数据缓存模块（global_cache）

2.10  系统状态采集模块（sys_monitor）

2.11  报文组包模块（report_builder）

2.12  业务主控模块（main_ctrl / SerialManager / BusinessController）

2.13  异常处理设计

3  数据结构与宏定义汇总

3.1  关键数据结构（struct）汇总

3.2  宏定义常量汇总（config.h）

4  接口调用关系

4.1  初始化调用链

4.2  控制指令调用链

4.3  周期上报调用链

提示：在 Word 中可通过“引用 → 目录”功能基于本文档标题样式自动生成可跳转目录。

# 1  需求分析

依据《软件需求规格说明书（SRS-RK3506-COM-V02）》与《RK3506 环境感知模块通信与驱动软件开发计划书》，本章分析软件所需的基本模块、关键数据结构抽象、管理调度类、数据结构选型以及全部交互设备节点，作为第 2 章类（模块）设计的输入。软件采用 C/C++ 在 RK3506 Linux 嵌入式系统上开发，团队成员分工为：赵国庆负责串口通信，夏镜凯负责硬件驱动（PWM/GPIO），李子旭负责数据采集与上报（SPI/状态组包）。

## 1.1  所需基本模块

按照“分层解耦、接口统一”的设计原则，软件自下而上划分为三大类共 12 个基本模块，各模块职责与负责人如下：

（a）底层硬件驱动层

| 模块名 | 职责 | 负责人 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| pwm_backlight | PWM 背光驱动：开关控制、5 档亮度（20%/40%/60%/80%/100% 占空比） | 夏镜凯 | FR-PWM-001~004 |
| gpio_buzzer | GPIO 蜂鸣器驱动：高/低电平开关控制，上电默认关闭 | 夏镜凯 | FR-GPIO-001~003 |
| spi_touch | SPI 触摸屏采集：定时轮询捕获点击 X/Y 坐标并缓存 | 李子旭 | FR-SPI-001~004 |
| input_key | INPUT 子系统按键模拟：KEY_5、KEY_F 定时按下/松开事件 | 李子旭 | FR-BUS-004、INPUT 需求 |

（b）串口通信协议层

| 模块名 | 职责 | 负责人 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| uart_dev | 串口设备收发：/dev/ttyS5（优先）或 /dev/ttyS3，打开失败重试 | 赵国庆 | FR-COM |
| frame_parser | 帧解析：短帧/长帧按帧头分通道解析、功能码识别与分发 | 赵国庆 | FR-COM-DOWN/PARSE |
| crc | 校验计算：短帧 CRC8、长帧 CRC16（大端） | 赵国庆 | FR-COM-CHK |
| ack_retrans | 应答与重传：应答帧回复、超时重传、生命信号序列号维护 | 赵国庆 | FR-COM-ACK/UP |

（c）业务逻辑与数据链路层

| 模块名 | 职责 | 负责人 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| global_cache | 全局数据缓存：设备状态/触摸坐标/系统状态统一存取（互斥保护） | 李子旭 | FR-BUS-001/004 |
| sys_monitor | 系统状态采集：系统时间、CPU 利用率、内存使用量、磁盘容量 | 李子旭 | FR-BUS-002 |
| report_builder | 报文组包：缓存数据按大端封装进 0x01、0x21 长帧数据区 | 李子旭 | FR-BUS-003/005 |
| main_ctrl | 业务主控：初始化、周期任务调度、指令分发、线程管理 | 项目组 | FR-BUS-ALL |

模块间依赖关系为严格单向：业务层 → 协议层 → 驱动层。协议层（frame_parser/ack_retrans）解析出合法控制指令后，仅通过统一接口调用驱动层执行动作；驱动层动作结果与采集数据统一写入 global_cache；业务层 report_builder 从缓存取数组包，经 uart_dev 发送；main_ctrl 作为唯一调度入口负责各层初始化、线程启动与指令分发，任何跨层访问均被禁止。

## 1.2  关键数据结构抽象

将设备运行状态、触摸坐标、通信报文帧、全局缓存四类核心信息抽象为结构体（对应模板“将员工抽象成结构体 Node”的做法），作为模块间数据交换的统一载体：

【代码 1-1】核心数据结构抽象定义

/* types.h —— 核心数据结构抽象定义 */ /* 1. 设备运行状态: 驱动层写入, 业务层读取组包 */ typedef struct { uint8_t backlight_on; /* 背光开关: 0-关 1-开 */ uint8_t backlight_level; /* 亮度档位: 1~5 (20%~100%) */ uint8_t buzzer_on; /* 蜂鸣器状态: 0-关 1-开 */ uint16_t key_event; /* 按键事件: KEY_5/KEY_F 键值 */ uint8_t key_pressed; /* 按键状态: 0-松开 1-按下 */ uint64_t sys_time_ms; /* 系统时间(毫秒, 校时指令同步) */ } DevStatus; /* 2. 触摸坐标: SPI 采集线程写入, 组包时读取 */ typedef struct { uint16_t x; /* 触摸点 X 坐标 */ uint16_t y; /* 触摸点 Y 坐标 */ uint8_t valid; /* 1-有效触摸 0-无触摸(填预留值)*/ uint32_t timestamp_ms; /* 采集时刻(实时性判断) */ } TouchPoint; /* 3. 通用报文帧: 收发两方向共用 */ #define FRAME_DATA_MAX 64 typedef struct { uint16_t head; /* 帧头: 0x55AA/0xAABB/0xEEFF */ uint8_t func_id; /* 功能码/报文标识 */ uint16_t length; /* 数据区长度 */ uint32_t life_seq; /* 生命信号序列号(每帧自增1) */ uint8_t data[FRAME_DATA_MAX]; /* 数据区 */ uint16_t crc; /* 校验值(短帧仅用低8位CRC8) */ } Frame; /* 4. 全局缓存: 上报数据唯一汇聚点(互斥保护) */ typedef struct { DevStatus dev; /* 设备状态 */ TouchPoint touch; /* 最新触摸坐标 */ SysInfo sys; /* 系统状态(时间/CPU/内存/磁盘) */ pthread_mutex_t lock; /* 互斥锁: 多线程一致性 */ } GlobalCache;

DevStatus 汇聚全部可被上位机查询/控制的驱动状态；TouchPoint 承载 SPI 采集的实时坐标（含有效标志与时间戳）；Frame 为收发两方向共用的报文帧抽象；GlobalCache 以单一结构体 + 互斥锁承载全部上报数据源，是采集线程与组包线程之间唯一的数据交换点。完整结构体汇总（含 UartConfig/SysInfo/KeyEvent）见第 3.1 节。

## 1.3  管理类（SerialManager 与 BusinessController）

对应模板“用户管理类”的统一调度思想，设计 SerialManager（串口管理类）与 BusinessController（业务主控类）两个 C++ 管理类，分别作为通信子系统与业务子系统的唯一调度入口：

【代码 1-2】SerialManager 与 BusinessController 类定义

/** * SerialManager —— 串口管理类(C++ 封装 C 接口) * 职责: 串口打开/断线重连、收发线程管理、环形缓冲帧切分、命令分发 */ class SerialManager { public: int open(const UartConfig &cfg); /* 打开串口, 失败1s重试 */ int startRxThread(); /* 启动接收线程(帧切分) */ int startTxThread(); /* 启动发送线程(周期上报) */ int sendFrame(const Frame &frame); /* 发送完整帧(自动加CRC) */ int registerCmdHandler(uint8_t func_id, CmdHandler handler); /* 按功能码注册命令回调 */ int reconnect(); /* 断线重连(EXP-001) */ uint32_t nextLifeSeq(); /* 生命信号序列号自增取号 */ private: int m_fd; /* 串口文件描述符 */ UartConfig m_cfg; /* 串口配置 */ RingBuffer m_rxRing; /* 接收环形缓冲区 */ FrameParser m_parser; /* 帧解析器 */ AckRetrans m_ack; /* 应答重传管理器 */ uint32_t m_lifeSeq; /* 生命信号序列号 */ pthread_t m_rxTid, m_txTid; /* 收发线程句柄 */ }; /** * BusinessController —— 业务主控类 * 职责: 周期任务调度、状态采集、组包上报、控制指令执行分发 */ class BusinessController { public: int init(); /* 初始化驱动/缓存/串口 */ int startReportTask(int funcId, uint32_t periodMs); /* 启动周期上报任务 */ int startCollectTask(); /* 启动状态/触摸采集任务 */ int execCommand(const Frame &cmd); /* 控制指令分发到对应驱动 */ int run(); /* 主循环(阻塞) */ void stop(); /* 优雅退出 */ private: SerialManager m_serial; /* 串口管理实例(组合) */ GlobalCache m_cache; /* 全局数据缓存 */ SysMonitor m_monitor; /* 系统状态采集 */ ReportBuilder m_builder; /* 报文组包器 */ };

两个管理类采用组合关系：BusinessController 持有 SerialManager 实例；串口收到短帧后经 SerialManager 的帧切分与命令分发机制回调至 BusinessController::execCommand，再调用底层驱动统一接口，形成“接收 → 解析 → 分发 → 执行 → 应答”的闭环调度链路。

## 1.4  数据结构的选用

针对嵌入式串口通信场景的数据特点，关键数据结构选型及理由如下：

| 应用场景 | 选用数据结构/机制 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 串口接收缓冲 | 环形缓冲区（Ring Buffer，定长 4KB） | 串口数据流式到达，存在粘包/半包问题；环形缓冲支持读写指针回绕，单生产者-单消费者场景无锁读写，避免频繁内存分配，满足实时性要求 |
| 上报数据缓存 | 全局结构体缓存（GlobalCache）+ pthread 互斥锁 | 采集线程写、组包线程读，多线程并发访问需保证一致性；结构体缓存访问开销远小于消息队列，锁粒度小、临界区短 |
| 周期上报任务 | 定时调度（clock_nanosleep 绝对时间轮询） | 报文周期误差要求 ≤20ms，绝对时间睡眠可消除累计漂移；任务数量少（2 个周期报文），无需引入复杂定时器框架 |
| 多字节数据编码 | 统一大端（Big-Endian）字节序 | 协议强制约定，QT 上位机按大端解析；be_write_u16/u32/u64 封装层集中转换，避免字节序代码散落各处 |
| 命令分发表 | 静态函数指针数组（按功能码索引） | 功能码仅 4 类且编译期确定，数组索引 O(1) 分发，无动态注册开销，安全可靠 |

## 1.5  交互设备节点总览

软件运行中实际读写/交互的全部 Linux 设备节点与系统接口总览如下表，各节点的详细访问方式、关键参数与调用示例见第 2 章对应模块小节。

| 序号 | 节点路径 | 类型 | 用途 | 所属模块 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /dev/ttyS5（优先） /dev/ttyS3（备选） | UART 字符设备 | 与 QT PTU 上位机双向通信（现场经 Lora 无线模块透传） | uart_dev | FR-COM、EXP-001 |
| 2 | /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm2/ period、duty_cycle、enable | sysfs 属性节点 | 屏幕背光开关与 5 档亮度调节 | pwm_backlight | FR-PWM-001~004 |
| 3 | /sys/class/gpio/gpio64/ direction、value（备选 /dev/gpiochipN） | sysfs 属性节点/GPIO 字符设备 | 蜂鸣器开关控制（高电平开/低电平关） | gpio_buzzer | FR-GPIO-001~003 |
| 4 | /dev/spidev1.0 | SPI 字符设备 | 电容触摸屏 X/Y 坐标采集 | spi_touch | FR-SPI-001~004 |
| 5 | /dev/rtc0 | RTC 字符设备 | 读取当前时间、同步校时持久化 | sys_monitor | 功能码 0x04、FR-BUS-002 |
| 6 | /dev/uinput、/dev/input/eventX | INPUT 字符设备 | 模拟按键 KEY_5、KEY_F 定时按下/松开事件 | input_key | FR-BUS-004、INPUT 需求 |
| 7 | /proc/stat | procfs 只读接口 | CPU 利用率采集 | sys_monitor | FR-BUS-002 |
| 8 | /proc/meminfo | procfs 只读接口 | 内存使用量采集 | sys_monitor | FR-BUS-002 |
| 9 | statvfs("/")、/proc/mounts | 系统调用/procfs | 磁盘容量采集 | sys_monitor | FR-BUS-002 |
| 10 | gettimeofday()/time() | 系统调用 | 系统时间读取（毫秒级 UTC），0x01 报文时间字段来源 | sys_monitor | FR-BUS-002、FR-COM-UP-004 |

# 2  类设计及功能说明

本章遵循以下设计原则对各模块（类）进行详细设计：

● 分层解耦：驱动层、协议层、业务层三层架构，层间接口统一，依赖单向（业务 → 协议 → 驱动），禁止跨层访问；

● 封装：每个模块仅对外暴露头文件声明的统一接口，内部实现（寄存器操作、sysfs 路径、缓冲管理）对上层完全透明；

● 可靠性：所有报文携带 CRC 校验（短帧 CRC8 / 长帧 CRC16），非法帧一律丢弃；需应答帧超时重传；串口断线自动重连；异常状态可恢复；

● 可维护性：关键操作打印分级日志（帧接收 / 校验结果 / 驱动动作 / 重传异常）；报文周期、串口参数、重传超时等运行参数全部以宏定义集中于 config.h 管理（NFR-MAINT-003）。

每个模块小节统一采用三段式结构：①【交互设备节点】——该模块读写的设备节点与关键调用示例；②【函数接口原型】——完整 C/C++ 函数原型代码块；③【函数说明表】——逐个函数的参数/返回值/功能/需求编号说明。

## 2.1  PWM 背光驱动模块（pwm_backlight）

负责人：夏镜凯。对应需求：FR-PWM-001 ~ FR-PWM-004。

① 交互设备节点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点路径 | /sys/class/pwm/pwmchip0/export、/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm2/period、duty_cycle、enable（备选 /sys/class/backlight/backlight/brightness、bl_power） |
| 类型 | sysfs 属性节点（文本读写） |
| 访问方式 | write()：先写 export 导出通道，再写 period 配周期、duty_cycle 配占空比、enable 开关 |
| 关键参数 | 周期 25000ns（40kHz）；档位 1~5 对应占空比 20%/40%/60%/80%/100%（5000/10000/15000/20000/25000ns）；enable 0 关 / 1 开；关闭时 duty_cycle=0 |
| 对应需求 | FR-PWM-001~004 |

【代码 2-1】PWM 背光 sysfs 操作示例

/* sysfs 写占空比关键调用示例(亮度档位 3 -> 60% 占空比) */ static int sysfs_write(const char *path, const char *val) { int fd = open(path, O_WRONLY); if (fd < 0) return -1; /* EXP-006: 维持原状态 */ int n = write(fd, val, strlen(val)); close(fd); return (n > 0) ? 0 : -1; } sysfs_write("/sys/class/pwm/pwmchip0/export", "2"); sysfs_write("/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm2/period", "25000"); sysfs_write("/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm2/duty_cycle", "15000"); sysfs_write("/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm2/enable", "1"); /* 关闭背光: duty_cycle 写 "0", enable 写 "0" */

② 函数接口原型

【代码 2-2】pwm_backlight 函数原型

/* pwm_backlight.h */ #define PWM_BKLT_CHIP 0 /* PWM 控制器编号 */ #define PWM_BKLT_CHANNEL 2 /* PWM 通道号 */ #define PWM_BKLT_PERIOD_NS 25000 /* PWM 周期 25us (40kHz) */ #define BKLT_LEVEL_MIN 1 /* 最低亮度档位 */ #define BKLT_LEVEL_MAX 5 /* 最高亮度档位 */ int pwm_backlight_init(void); int pwm_backlight_switch(int on); /* 0-关(占空比0) 1-开 */ int pwm_backlight_set_level(int level);/* 1~5 -> 20%~100% */ void pwm_backlight_deinit(void); int pwm_backlight_get_state(uint8_t *on, uint8_t *level);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pwm_backlight_init | void | int 0成功/-1失败 | 导出 PWM 通道，配置周期 25000ns，默认关闭背光（0 占空比） | FR-PWM-001 |
| pwm_backlight_switch | int on：0-关，1-开 | int 0成功/-1失败 | 背光开关：关时 duty_cycle 写 0 完全熄灭无残余亮度；开时恢复当前档位占空比 | FR-PWM-002 |
| pwm_backlight_set_level | int level：亮度档位 1~5 | int 0成功/-1非法档位 | 5 档亮度调节：1~5 档对应 20%/40%/60%/80%/100% 占空比；非法档位维持原状态（EXP-006） | FR-PWM-003 |
| pwm_backlight_deinit | void | void | 关闭 PWM 输出、取消通道导出、释放资源（退出阶段调用） | FR-PWM-004 |
| pwm_backlight_get_state | uint8_t *on, *level（出参） | int 0成功 | 查询当前背光开关与亮度档位，供全局缓存同步 | FR-BUS-004 |

功能说明：模块基于 Linux PWM 子系统实现背光控制，上电默认关闭；开关与档位控制均同步更新内部状态镜像，每次动作打印 INFO 级日志，供上层缓存与组包查询。

## 2.2  GPIO 蜂鸣器驱动模块（gpio_buzzer）

负责人：夏镜凯。对应需求：FR-GPIO-001 ~ FR-GPIO-003。

① 交互设备节点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点路径 | /sys/class/gpio/export、/sys/class/gpio/gpio64/direction、value（新内核备选 /dev/gpiochipN + GPIO_V2 ioctl） |
| 类型 | sysfs 属性节点 / GPIO 字符设备 |
| 访问方式 | export 导出引脚后 write direction="out"，write value 1 高电平开 / 0 低电平关；字符设备方式 open + ioctl(GPIO_V2_GET_LINE_IOCTL) |
| 关键参数 | GPIO 编号 64（按实际硬件引脚调整）；上电初始化默认拉低关闭，无上电噪声 |
| 对应需求 | FR-GPIO-001~003 |

【代码 2-3】GPIO 蜂鸣器操作示例

/* GPIO sysfs 操作示例: 蜂鸣器开(高电平) */ sysfs_write("/sys/class/gpio/export", "64"); sysfs_write("/sys/class/gpio/gpio64/direction", "out"); sysfs_write("/sys/class/gpio/gpio64/value", "1"); /* 开 */ sysfs_write("/sys/class/gpio/gpio64/value", "0"); /* 关 */ /* 备选: /dev/gpiochipN 字符设备方式 */ int fd = open("/dev/gpiochip0", O_RDWR); struct gpio_v2_line_request req; /* line offset = 蜂鸣器引脚 */ ioctl(fd, GPIO_V2_GET_LINE_IOCTL, &req); struct gpio_v2_line_values val = { .bits = 1, .mask = 1 }; ioctl(req.fd, GPIO_V2_LINE_SET_VALUES_IOCTL, &val); /* 置高开 */

② 函数接口原型

【代码 2-4】gpio_buzzer 函数原型

/* gpio_buzzer.h */ #define BUZZER_GPIO_NUM 64 /* 蜂鸣器 GPIO 引脚编号 */ #define BUZZER_LEVEL_ON 1 /* 高电平 -> 开启 */ #define BUZZER_LEVEL_OFF 0 /* 低电平 -> 关闭 */ int gpio_buzzer_init(void); int gpio_buzzer_switch(int on); /* 1-开(高电平) 0-关 */ void gpio_buzzer_deinit(void); int gpio_buzzer_get_state(uint8_t *on);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gpio_buzzer_init | void | int 0成功/-1失败 | 导出 GPIO64、配置 direction=out 并拉低，上电默认关闭无上电噪声 | FR-GPIO-001 |
| gpio_buzzer_switch | int on：1-开（高电平），0-关（低电平） | int 0成功/-1失败 | 蜂鸣器开关控制；非法入参（非 0/1）返回错误并维持原状态（EXP-006） | FR-GPIO-002 |
| gpio_buzzer_deinit | void | void | 拉低 GPIO 后取消导出、释放资源 | FR-GPIO-003 |
| gpio_buzzer_get_state | uint8_t *on（出参） | int 0成功 | 查询当前蜂鸣器状态，供全局缓存同步 | FR-BUS-004 |

## 2.3  SPI 触摸采集模块（spi_touch）

负责人：李子旭。对应需求：FR-SPI-001 ~ FR-SPI-004。

① 交互设备节点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点路径 | /dev/spidev1.0（X=SPI 总线号，Y=片选号，按设备树实际配置） |
| 类型 | SPI 字符设备 |
| 访问方式 | open() + ioctl(SPI_IOC_WR_MODE / SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ / SPI_IOC_MESSAGE) 或 read() 读坐标寄存器 |
| 关键参数 | SPI 主机模式 mode0（CPOL=0,CPHA=0）、8 bits/word、时钟 ≤1MHz；轮询周期 ≤50ms；读取失败坐标填 0（EXP-005），无触摸填预留值 0xFFFF |
| 对应需求 | FR-SPI-001~004 |

【代码 2-5】SPI 触摸屏 ioctl 操作示例

/* spidev 配置与坐标读取关键调用示例 */ int fd = open("/dev/spidev1.0", O_RDWR); uint8_t mode = SPI_MODE_0, bits = 8; uint32_t speed = 1000000; ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode); ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits); ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed); /* 全双工传输: 发读坐标命令, 同时接收 X/Y 数据 */ uint8_t tx[4] = { CMD_READ_XY, 0, 0, 0 }; uint8_t rx[5] = { 0 }; struct spi_ioc_transfer tr = { .tx_buf = (unsigned long)tx, .rx_buf = (unsigned long)rx, .len = 5, .speed_hz = speed, .bits_per_word = 8, }; int ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr); if (ret < 0) { /* EXP-005: 读取失败, 坐标填 0, 线程继续下周期重试 */ } uint16_t x = (rx[1] << 8) ¦ rx[2]; /* 触摸 X 坐标 */ uint16_t y = (rx[3] << 8) ¦ rx[4]; /* 触摸 Y 坐标 */

② 函数接口原型

【代码 2-6】spi_touch 函数原型

/* spi_touch.h */ #define SPI_TOUCH_DEV "/dev/spidev1.0" /* 触摸控制器设备 */ #define SPI_TOUCH_MAX_SPEED 1000000 /* SPI 时钟 1MHz */ #define TOUCH_POLL_PERIOD_MS 50 /* 轮询周期 <=50ms */ #define TOUCH_INVALID_X 0xFFFF /* 无触摸 X 预留值 */ #define TOUCH_INVALID_Y 0xFFFF /* 无触摸 Y 预留值 */ int spi_touch_init(void); int spi_touch_read(struct TouchPoint *pt); /* 单次读取坐标 */ void *spi_touch_poll_thread(void *arg); /* 采集线程入口 */ void spi_touch_deinit(void); int spi_touch_get_latest(TouchPoint *tp); /* 读最新坐标缓存 */

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spi_touch_init | void | int 0成功/-1失败 | 打开 /dev/spidev1.0，配置 mode0/8bit/1MHz，初始化坐标缓存与互斥锁 | FR-SPI-001 |
| spi_touch_read | struct TouchPoint *pt（出参） | int 0成功/-1读取失败 | 单次 SPI 传输读取触摸 X/Y 坐标；失败时坐标填 0（EXP-005）；无触摸填预留值 0xFFFF | FR-SPI-002 |
| spi_touch_poll_thread | void *arg（未用，传 NULL） | void *（线程退出码） | 采集线程入口：按 50ms 周期轮询 spi_touch_read 并更新最新坐标缓存，坐标实时不滞后 | FR-SPI-003 |
| spi_touch_deinit | void | void | 停止采集线程、关闭 SPI 设备、释放资源 | FR-SPI-004 |
| spi_touch_get_latest | TouchPoint *tp（出参） | int 0成功 | 加锁读取最新坐标缓存，供组包线程调用（数据同步写入全局缓存） | FR-BUS-001 |

## 2.4  INPUT 子系统按键模拟模块（input_key）

负责人：李子旭。对应需求：FR-BUS-004、INPUT 子系统需求。

① 交互设备节点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点路径 | /dev/uinput（创建虚拟输入设备）、/dev/input/eventX（注入/读取按键事件） |
| 类型 | INPUT 字符设备 |
| 访问方式 | open(/dev/uinput) + ioctl(UI_SET_KEYBIT/UI_DEV_CREATE) 创建虚拟设备，write(struct input_event) 注入事件；读取侧 open(/dev/input/eventX) + read |
| 关键参数 | struct input_event{time, type=EV_KEY, code=KEY_5/KEY_F, value=1 按下/0 松开}；按下保持 100ms，模拟周期 2000ms |
| 对应需求 | FR-BUS-004、INPUT 子系统需求 |

【代码 2-7】uinput 按键注入示例

/* uinput 虚拟按键设备创建与事件注入示例 */ int fd = open("/dev/uinput", O_WRONLY ¦ O_NONBLOCK); ioctl(fd, UI_SET_EVBIT, EV_KEY); ioctl(fd, UI_SET_KEYBIT, KEY_5); ioctl(fd, UI_SET_KEYBIT, KEY_F); struct uinput_setup usetup = { .name = "rk3506-sim-keys" }; ioctl(fd, UI_DEV_SETUP, &usetup); ioctl(fd, UI_DEV_CREATE); /* 注入一次完整按键: EV_KEY 按下 -> SYN -> 保持100ms -> 松开 */ static void emit(int fd, int type, int code, int val) { struct input_event ie = { .type = type, .code = code, .value = val }; gettimeofday(&ie.time, NULL); write(fd, &ie, sizeof(ie)); } emit(fd, EV_KEY, KEY_5, 1); /* 按下 */ emit(fd, EV_SYN, SYN_REPORT, 0); usleep(KEY_HOLD_MS * 1000); emit(fd, EV_KEY, KEY_5, 0); /* 松开 */ emit(fd, EV_SYN, SYN_REPORT, 0);

② 函数接口原型

【代码 2-8】input_key 函数原型

/* input_key.h */ #define INPUT_UINPUT_DEV "/dev/uinput" /* 虚拟输入设备 */ #define KEY_SIM_KEY5 KEY_5 /* 模拟按键 1 */ #define KEY_SIM_KEYF KEY_F /* 模拟按键 2 */ #define KEY_HOLD_MS 100 /* 按下保持时长 */ #define KEY_SIM_PERIOD_MS 2000 /* 定时模拟周期 */ int input_key_init(void); int input_key_report(int key, int value); /* 注入单次按键事件 */ void *input_key_sim_thread(void *arg); /* 模拟线程入口 */ void input_key_deinit(void);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| input_key_init | void | int 0成功/-1失败 | 打开 /dev/uinput，注册 KEY_5/KEY_F 键值能力，创建虚拟输入设备 | INPUT 子系统需求 |
| input_key_report | int key：键值（KEY_5/KEY_F）；int value：1-按下，0-松开 | int 0成功/-1失败 | 向 /dev/uinput 注入一次 struct input_event 按键事件（含 SYN_REPORT） | FR-BUS-004 |
| input_key_sim_thread | void *arg（未用，传 NULL） | void *（线程退出码） | 模拟线程入口：按 2000ms 周期定时执行“按下 → 保持 100ms → 松开”完整事件序列，状态写入 KeyEvent 缓存 | INPUT 子系统需求 |
| input_key_deinit | void | void | 停止模拟线程、注销 uinput 虚拟设备 | INPUT 子系统需求 |

## 2.5  串口通信驱动模块（uart_dev）

负责人：赵国庆。对应需求：FR-COM、EXP-001。

① 交互设备节点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点路径 | /dev/ttyS5（优先）、/dev/ttyS3（备选） |
| 类型 | UART 串口字符设备 |
| 访问方式 | open() / read() / write() / close()，termios 经 tcgetattr() + tcsetattr() 配置 |
| 关键参数 | 波特率 115200（兼容 9600）、8 数据位、1 停止位、无校验、无硬件流控（8N1）；raw 原始模式；打开失败每 1s 重试（EXP-001）；现场经 Lora 无线模块透传 |
| 对应需求 | FR-COM、EXP-001 |

【代码 2-9】UART 节点打开与 8N1 配置示例

/* 串口打开与 termios 8N1 配置关键调用示例 */ int fd = open("/dev/ttyS5", O_RDWR ¦ O_NOCTTY ¦ O_NDELAY); if (fd < 0) { /* EXP-001: 打开失败, 每 1s 循环重试; 备选切换 /dev/ttyS3 */ sleep(UART_RETRY_INTERVAL_MS / 1000); } struct termios tio; tcgetattr(fd, &tio); cfmakeraw(&tio); /* raw 原始模式 */ cfsetispeed(&tio, B115200); /* 输入波特率 115200 */ cfsetospeed(&tio, B115200); /* 输出波特率 115200 */ tio.c_cflag ¦= (CLOCAL ¦ CREAD); /* 本地连接 + 使能接收 */ tio.c_cflag &= ~PARENB; /* 无校验位 */ tio.c_cflag &= ~CSTOPB; /* 1 停止位 */ tio.c_cflag &= ~CSIZE; tio.c_cflag ¦= CS8; /* 8 数据位 */ tio.c_cflag &= ~CRTSCTS; /* 无硬件流控 */ tio.c_cc[VMIN] = 0; /* 非阻塞读 */ tio.c_cc[VTIME] = 1; /* 读超时 100ms */ tcsetattr(fd, TCSANOW, &tio); int n = read(fd, rx_buf, sizeof(rx_buf)); /* 收: 写入环形缓冲 */ int m = write(fd, tx_frame, frame_len); /* 发: 完整报文帧 */

② 函数接口原型

【代码 2-10】uart_dev 函数原型与配置结构体

/* uart_dev.h */ #define UART_DEV_PRIMARY "/dev/ttyS5" /* 首选串口 */ #define UART_DEV_BACKUP "/dev/ttyS3" /* 备选串口 */ #define UART_BAUD_PRIMARY 115200 /* 主用波特率 */ #define UART_BAUD_BACKUP 9600 /* 兼容波特率 */ #define UART_RETRY_INTERVAL_MS 1000 /* 打开失败重试 1s */ #define UART_RX_BUF_SIZE 4096 /* 环形缓冲 4KB */ typedef struct { char dev_name[32]; /* 设备节点路径 */ speed_t baudrate; /* B115200(优先)/B9600 */ uint8_t databits; /* 8 */ uint8_t stopbits; /* 1 */ char parity; /* 'N' 无校验 */ uint8_t flow_ctrl; /* 0 无硬件流控 */ } UartConfig; int uart_open(const char *dev, int baud); /* 失败每 1s 重试 */ int uart_close(void); int uart_read(uint8_t *buf, int max_len, int timeout_ms); int uart_write(const uint8_t *buf, int len); int uart_reconnect(void); /* 断线重连 */ int uart_is_online(void);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uart_open | const char *dev：设备节点；int baud：波特率 115200/9600 | int fd/-1失败 | 打开串口并 termios 配置 raw 8N1 无流控；失败每 1s 循环重试（EXP-001） | FR-COM |
| uart_close | void | int 0成功 | 关闭串口文件描述符 | FR-COM |
| uart_read | uint8_t *buf；int max_len；int timeout_ms | int 实际读取字节数 | 超时读取串口字节流，写入接收环形缓冲区供帧解析消费 | FR-COM |
| uart_write | const uint8_t *buf；int len | int 实际写入字节数 | 阻塞发送完整报文帧（经 Lora 透传至上位机） | FR-COM-UP |
| uart_reconnect | void | int 0成功/-1失败 | 断线重连：关闭旧 fd 后按 uart_open 流程重新打开 | EXP-001 |
| uart_is_online | void | int 1在线/0离线 | 链路状态查询（读超时 + 写失败计数判据），重连触发条件 | EXP-001 |

## 2.6  协议帧结构与解析模块（frame_parser）

负责人：赵国庆。对应需求：FR-COM-DOWN、FR-COM-PARSE、FR-COM-UP。

① 交互设备节点

本模块为纯软件解析模块，不直接访问设备节点；数据来源为 uart_dev 写入的接收环形缓冲区（间接来自 /dev/ttyS5），输出为解析后的 Frame 结构供分发/组包使用。3506 协议帧结构如下：

【代码 2-11】协议帧结构布局

/* 3506 协议帧结构布局 */ /* 下行短帧(PTU -> RK3506): * 帧头0x55AA(2) + 功能码(1) + 数据域(4或7) + CRC8(1) */ /* 上行 0x01 扩展坞状态长帧(RK3506 -> PTU): * 帧头0xAABB(2) + 标识0x01(1) + 长度0x0030(2) * + 生命信号序列号(4, 大端) + 数据区(48) + CRC16(2, 高字节在前) */ /* 上行 0x21 环境感知长帧: * 帧头0xEEFF(2) + 标识0x21(1) + 长度0x0030(2) * + 生命信号序列号(4, 大端) + 数据区(48) + CRC16(2) */

② 函数接口原型

【代码 2-12】frame_parser 函数原型与帧结构宏定义

/* frame_parser.h */ #define FRAME_HEAD_DOWN 0x55AA /* 下行短帧帧头 */ #define FRAME_HEAD_STATUS 0xAABB /* 上行 0x01 长帧帧头 */ #define FRAME_HEAD_ENV 0xEEFF /* 上行 0x21 长帧帧头 */ #define FUNC_BKLT_SWITCH 0x01 /* 背光开关 */ #define FUNC_BKLT_LEVEL 0x02 /* 背光亮度调节 */ #define FUNC_BUZZER_SWITCH 0x03 /* 蜂鸣器开关 */ #define FUNC_TIME_SYNC 0x04 /* 同步校时 */ #define SHORT_FRAME_DATA_LEN_4 4 /* 短帧数据域(开关类) */ #define SHORT_FRAME_DATA_LEN_7 7 /* 短帧数据域(校时) */ #define LONG_FRAME_DATA_LEN 0x30 /* 长帧数据区 48 字节 */ typedef enum { CH_DOWN = 0, CH_STATUS, CH_ENV, CH_NUM } ParseChannel; typedef enum { PARSE_OK = 0, PARSE_NEED_MORE, PARSE_ERR_HEAD, PARSE_ERR_LEN, PARSE_ERR_CRC } ParseResult; ParseResult frame_parse_downlink(const uint8_t *buf, int len, Frame *out); int frame_split(RingBuffer *ring, ParseChannel ch, uint8_t *frame_buf, int *frame_len); int frame_build_uplink01(const GlobalCache *snap, Frame *out); int frame_build_uplink21(const GlobalCache *snap, Frame *out); int frame_parser_dispatch(const Frame *frame);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| frame_parse_downlink | const uint8_t *buf；int len；Frame *out（出参） | ParseResult 枚举 | 下行短帧解析：识别帧头 0x55AA，解析功能码 0x01/0x02/0x03/0x04 与 4 或 7 字节数据域，CRC8 校验 | FR-COM-DOWN |
| frame_split | RingBuffer *ring；ParseChannel ch；uint8_t *frame_buf；int *frame_len | int 0取出完整帧/1半包 | 从环形缓冲区按帧头分割分通道取帧：粘包循环取出、半包保留续接、长度不符清空缓冲（EXP-003） | FR-COM-PARSE |
| frame_build_uplink01 | const GlobalCache *snap；Frame *out（出参） | int 0成功 | 组 0x01 扩展坞状态长帧：帧头 0xAABB + 标识 0x01 + 长度 0x30 + 生命信号 4B + 数据区 + CRC16 | FR-COM-UP |
| frame_build_uplink21 | const GlobalCache *snap；Frame *out（出参） | int 0成功 | 组 0x21 环境感知长帧：帧头 0xEEFF + 标识 0x21 + 长度 0x30 + 生命信号 + 数据区 + CRC16 | FR-COM-UP |
| frame_parser_dispatch | const Frame *frame | int 0成功/-1无处理器 | 合法下行指令按功能码索引静态函数指针表，O(1) 分发至对应驱动处理函数 | FR-COM-DOWN |

功能说明：接收字节流按帧头分割后送入下行（0x55AA）、扩展坞状态（0xAABB）、环境感知（0xEEFF）三个独立解析通道，避免帧间串扰；帧头错误逐字节滑动重新同步，长度不匹配清空当前通道缓冲（EXP-003），CRC 失败丢弃并计数打印日志（EXP-002）。

## 2.7  CRC 校验模块（crc）

负责人：赵国庆。对应需求：FR-COM-CHK。

① 交互设备节点

本模块为纯计算模块，不访问设备节点；算法参数（多项式、初值、反转模式）严格遵循《3506 通信协议》V02 附录 A，实现采用 256 项静态查表法，单帧解析 ≤1ms、CRC16 计算 ≤0.5ms。

② 函数接口原型

【代码 2-13】crc 函数原型

/* crc.h */ uint8_t crc8_calc(uint8_t *data, uint16_t len); uint16_t crc16_calc(uint8_t *data, uint16_t len); int crc8_verify(const uint8_t *frame, uint16_t len); int crc16_verify(const uint8_t *frame, uint16_t len);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crc8_calc | uint8_t *data；uint16_t len（帧头至数据域末尾） | uint8_t CRC8 值 | 下行短帧 CRC8 计算，256 项查表法，算法遵循协议 V02 附录 A | FR-COM-CHK |
| crc16_calc | uint8_t *data；uint16_t len（帧头至数据区末尾） | uint16_t CRC16 值 | 上行长帧 CRC16 计算，封装时高字节在前（大端）写入帧尾；耗时 ≤0.5ms | FR-COM-CHK |
| crc8_verify | const uint8_t *frame；uint16_t len | int 0通过/-1失败 | 短帧校验：失败丢弃该帧、WARN 日志打印原始字节流并计数（EXP-002） | FR-COM-CHK |
| crc16_verify | const uint8_t *frame；uint16_t len | int 0通过/-1失败 | 长帧校验：失败丢弃并记录日志（EXP-002） | FR-COM-CHK |

## 2.8  应答与重传模块（ack_retrans）

负责人：赵国庆。对应需求：FR-COM-ACK、FR-COM-UP、EXP-004。

① 交互设备节点

本模块不直接访问设备节点，应答/重传帧经 uart_dev 的 uart_write 发往 /dev/ttyS5；应答接收由接收线程回调 ack_on_received 触发。

② 函数接口原型

【代码 2-14】ack_retrans 函数原型

/* ack_retrans.h */ #define ACK_TIMEOUT_MS 300 /* 应答等待超时 */ #define RETRY_MAX 3 /* 最大重传次数 */ #define RETRY_PAUSE_MS 5000 /* 3次无应答暂停 5s */ int ack_send(uint8_t func_id, uint8_t result); int retrans_handle(const Frame *frame); uint32_t life_signal_inc(void); int ack_on_received(uint32_t seq);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ack_send | uint8_t func_id：原功能码；uint8_t result：执行结果 | int 0成功 | 控制指令执行后回复应答帧，携带原功能码与执行结果 | FR-COM-ACK |
| retrans_handle | const Frame *frame（待发送的需应答帧） | int 0收到应答/-1超时 | 发送 0x01 报文并等待应答：300ms 超时重传，最多 3 次；3 次无应答暂停 5s 后恢复（EXP-004） | FR-COM-ACK/UP |
| life_signal_inc | void | uint32_t 新序列号 | 生命信号序列号取号：每帧自增 1、大端存储、32 位溢出回绕 | FR-COM-UP |
| ack_on_received | uint32_t seq：应答帧携带的序列号 | int 0匹配/-1不匹配 | 接收线程收到应答帧后回调：匹配序列号、取消重传定时器 | FR-COM-ACK |

## 2.9  全局数据缓存模块（global_cache）

负责人：李子旭。对应需求：FR-BUS-001、FR-BUS-003、FR-BUS-004。

① 交互设备节点

本模块为内存数据模块，不访问设备节点；数据来源于 spi_touch/sys_monitor 采集线程与驱动层状态镜像，输出供 report_builder 组包读取。

② 函数接口原型

【代码 2-15】global_cache 函数原型

/* global_cache.h */ int cache_init(void); /* 初始化缓存+互斥锁 */ int cache_get_status(struct DevStatus *out); /* 加锁读设备状态 */ int cache_set_touch(const TouchPoint *tp); /* 加锁写触摸坐标 */ int cache_set_devstatus(const DevStatus *dev); /* 加锁写驱动状态 */ int cache_set_sysinfo(const SysInfo *info); /* 加锁写系统状态 */ int cache_snapshot(GlobalCache *out); /* 整体快照读出 */ /* 内部互斥接口(所有读写接口内部自动加解锁) */ void cache_lock(void); /* pthread_mutex_lock(&g_cache.lock) */ void cache_unlock(void); /* pthread_mutex_unlock(&g_cache.lock) */

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cache_init | void | int 0成功 | 初始化全局缓存结构体与 pthread_mutex 互斥锁 | FR-BUS-001 |
| cache_get_status | struct DevStatus *out（出参） | int 0成功 | 加锁读取设备状态（背光/亮度/蜂鸣器/按键/时间） | FR-BUS-004 |
| cache_set_touch | const TouchPoint *tp | int 0成功 | SPI 触摸坐标实时写入缓存（采集线程调用） | FR-BUS-001 |
| cache_set_devstatus | const DevStatus *dev | int 0成功 | 底层驱动状态（背光开关/亮度档位/蜂鸣器/按键事件）同步写入 | FR-BUS-004 |
| cache_set_sysinfo | const SysInfo *info | int 0成功 | 系统状态（时间/CPU/内存/磁盘）周期写入 | FR-BUS-002 |
| cache_snapshot | GlobalCache *out（出参） | int 0成功 | 加锁整体读出快照，保证同一帧报文内各字段数据一致，避免撕裂读 | FR-BUS-003 |
| cache_lock / cache_unlock | void | void | 互斥锁加锁/解锁接口，临界区仅做结构体拷贝，耗时极短 | FR-BUS-001 |

## 2.10  系统状态采集模块（sys_monitor）

负责人：李子旭。对应需求：FR-BUS-002、FR-COM-UP-004、功能码 0x04 同步校时。

① 交互设备节点

| 序号 | 接口 | 访问方式 | 用途/关键参数 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /proc/stat | open + read 文本解析 | CPU 利用率：读 cpu 行 user/nice/system/idle 等 jiffies，两次采样差分计算百分比 | FR-BUS-002 |
| 2 | /proc/meminfo | open + read 文本解析 | 内存使用量：MemTotal - MemAvailable = 已用内存（KB） | FR-BUS-002 |
| 3 | statvfs("/") | 系统调用 | 磁盘容量：(f_blocks - f_bfree) * f_frsize = 已用；/proc/mounts 查询挂载点 | FR-BUS-002 |
| 4 | gettimeofday() / time() | 系统调用 | 系统时间（毫秒级 UTC），0x01 报文时间字段来源 | FR-COM-UP-004 |
| 5 | /dev/rtc0 | open + ioctl(RTC_RD_TIME / RTC_SET_TIME) | 读取当前时间；0x04 校时指令执行后 settimeofday 同步内核时间并持久化到 RTC，掉电保持 | 功能码 0x04 |

【代码 2-16】/proc、statvfs 采集与 RTC 校时示例

/* 系统状态采集与 RTC 校时关键调用示例 */ /* 1. CPU 利用率: 两次读 /proc/stat 差分 */ FILE *fp = fopen("/proc/stat", "r"); fscanf(fp, "cpu %llu %llu %llu %llu", &user, &nice, &sys, &idle); float usage = 100.0f * (d_busy) / (d_busy + d_idle); /* 2. 内存: /proc/meminfo 解析 MemTotal/MemAvailable */ /* 3. 磁盘: statvfs */ struct statvfs vfs; statvfs("/", &vfs); uint32_t total_mb = vfs.f_blocks * vfs.f_frsize / (1024*1024); uint32_t used_mb = (vfs.f_blocks - vfs.f_bfree) * vfs.f_frsize / (1024*1024); /* 4. 系统时间(毫秒) */ struct timeval tv; gettimeofday(&tv, NULL); uint64_t sys_time_ms = tv.tv_sec * 1000ULL + tv.tv_usec / 1000; /* 5. 0x04 同步校时: UTC毫秒 -> 系统时间 -> RTC 持久化 */ struct timeval ntv = { .tv_sec = utc_ms / 1000, .tv_usec = (utc_ms % 1000) * 1000 }; settimeofday(&ntv, NULL); int rtc_fd = open("/dev/rtc0", O_RDONLY); struct rtc_time tm; /* 由 ntv 转换填充年月日时分秒 */ ioctl(rtc_fd, RTC_SET_TIME, &tm);

② 函数接口原型

【代码 2-17】sys_monitor 函数原型

/* sys_monitor.h */ #define SYS_PROC_STAT "/proc/stat" /* CPU 利用率 */ #define SYS_PROC_MEMINFO "/proc/meminfo" /* 内存使用量 */ #define SYS_RTC_DEV "/dev/rtc0" /* RTC 时钟 */ #define SYS_MOUNT_POINT "/" /* 磁盘统计挂载点*/ #define SYS_COLLECT_PERIOD_MS 500 /* 采集周期 */ int sysmon_init(void); int sysmon_read_time(uint64_t *utc_ms); /* gettimeofday+RTC */ int sysmon_read_cpu(float *usage); /* /proc/stat 差分 */ int sysmon_read_mem(uint32_t *used_kb, uint32_t *total_kb); int sysmon_read_disk(uint32_t *used_mb, uint32_t *total_mb); int sysmon_set_time(uint64_t utc_ms); /* 0x04 校时入口 */ void *sysmon_collect_thread(void *arg); /* 周期采集线程入口 */

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sysmon_init | void | int 0成功 | 初始化采集上下文（打开 /proc 文件句柄、记录首次 jiffies 基准） | FR-BUS-002 |
| sysmon_read_time | uint64_t *utc_ms（出参） | int 0成功 | 读取当前系统时间（毫秒级 UTC），校时后以新时间为准 | FR-COM-UP-004 |
| sysmon_read_cpu | float *usage（出参，%） | int 0成功 | 两次读 /proc/stat jiffies 差分计算 CPU 利用率 | FR-BUS-002 |
| sysmon_read_mem | uint32_t *used_kb, *total_kb（出参） | int 0成功 | 解析 /proc/meminfo：MemTotal - MemAvailable = 已用内存 | FR-BUS-002 |
| sysmon_read_disk | uint32_t *used_mb, *total_mb（出参） | int 0成功 | statvfs("/") 统计根分区已用/总容量 | FR-BUS-002 |
| sysmon_set_time | uint64_t utc_ms：上位机下发 UTC 毫秒 | int 0成功/-1失败 | 0x04 同步校时执行入口：settimeofday 同步内核时间并持久化到 /dev/rtc0 | 功能码 0x04 |
| sysmon_collect_thread | void *arg（未用，传 NULL） | void *（线程退出码） | 周期采集线程入口：每 500ms 采集全部状态并写入全局缓存 | FR-BUS-002 |

## 2.11  报文组包模块（report_builder）

负责人：李子旭。对应需求：FR-BUS-003/005、FR-COM-UP-004/005。

① 交互设备节点

本模块不访问设备节点；数据来源为 cache_snapshot 读出的全局缓存快照，输出完整帧交 uart_dev 发送。

② 函数接口原型

【代码 2-18】report_builder 函数原型与数据区偏移定义

/* report_builder.h */ /* 0x01 报文数据区偏移(帧头0xAABB, 周期500/1000ms可配) */ #define RPT01_OFF_SYS_TIME 0 /* 系统时间 8B 大端 */ #define RPT01_OFF_CPU_USAGE 8 /* CPU利用率 4B(x100) */ #define RPT01_OFF_MEM_USED 12 /* 内存使用量 4B (KB) */ #define RPT01_OFF_DISK_USED 16 /* 磁盘已用 4B (MB) */ #define RPT01_OFF_DISK_TOTAL 20 /* 磁盘总量 4B (MB) */ #define RPT01_OFF_BKLT_STATE 24 /* 背光开关+亮度档位 */ #define RPT01_OFF_BUZZER 25 /* 蜂鸣器状态 */ #define RPT01_OFF_KEY_EVENT 26 /* 按键事件 2B + 状态 1B */ /* 0x21 报文数据区偏移(帧头0xEEFF, 周期1000ms) */ #define RPT21_OFF_ENV_X 0 /* 环境感知 X 2B 大端 */ #define RPT21_OFF_ENV_Y 2 /* 环境感知 Y 2B 大端 */ #define RPT21_OFF_TOUCH_X 4 /* 触摸 X(无触摸填0xFFFF) */ #define RPT21_OFF_TOUCH_Y 6 /* 触摸 Y */ #define RPT21_OFF_RESERVED 8 /* 预留区(填0x00) */ int report_build_0x01(const GlobalCache *snap, Frame *out); int report_build_0x21(const GlobalCache *snap, Frame *out); /* 大端封装工具(集中转换, 避免字节序代码散落各处) */ void be_write_u16(uint8_t *p, uint16_t v); void be_write_u32(uint8_t *p, uint32_t v); void be_write_u64(uint8_t *p, uint64_t v);

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| report_build_0x01 | const GlobalCache *snap；Frame *out（出参） | int 0成功 | 组包 0x01 扩展坞状态报文：大端封装系统时间/CPU/内存/磁盘/驱动状态 → 取生命信号 → CRC16 | FR-BUS-003、FR-COM-UP-004 |
| report_build_0x21 | const GlobalCache *snap；Frame *out（出参） | int 0成功 | 组包 0x21 环境感知报文：大端封装环境 X/Y 坐标、触摸数据（无触摸填预留值 0xFFFF）、预留区 | FR-BUS-005、FR-COM-UP-005 |
| be_write_u16/u32/u64 | uint8_t *p：写入位置；v：待转换数值 | void | 大端字节序写入工具：所有多字节上报字段统一调用，保证 QT 上位机解析正确 | FR-BUS-005 |

## 2.12  业务主控模块（main_ctrl / SerialManager / BusinessController）

负责人：项目组。对应需求：FR-BUS-ALL、FR-COM。

① 交互设备节点

本模块不直接访问设备节点，统一通过各模块接口间接交互；主循环采用 clock_nanosleep 绝对时间调度，控制指令响应延迟 ≤50ms，报文周期误差 ≤20ms。

② 函数接口原型

【代码 2-19】main_ctrl 函数原型与主控流程

/* main_ctrl.h —— 主控 C 接口 */ #define RPT01_PERIOD_MS 1000 /* 0x01周期(500/1000可配)*/ #define RPT21_PERIOD_MS 1000 /* 0x21周期 */ typedef int (*CmdHandler)(const Frame *cmd); int main_ctrl_init(void); /* 初始化全部模块(自下而上) */ int main_ctrl_run(void); /* 主循环(阻塞, 周期调度) */ void main_ctrl_stop(void); /* 优雅退出(逆序释放资源) */ int register_cmd_handler(uint8_t func_id, CmdHandler handler); /* SerialManager / BusinessController 类定义见【代码 1-2】, * 此处不重复; 主控主循环伪代码如下: */ int main(void) { main_ctrl_init(); /* 驱动init->缓存->采集->串口打开 */ /* 线程: spi_touch_poll_thread / sysmon_collect_thread * / SerialManager::startRxThread */ register_cmd_handler(FUNC_BKLT_SWITCH, on_bklt_switch); register_cmd_handler(FUNC_BKLT_LEVEL, on_bklt_level); register_cmd_handler(FUNC_BUZZER_SWITCH, on_buzzer_switch); register_cmd_handler(FUNC_TIME_SYNC, on_time_sync); main_ctrl_run(); /* 周期调度 0x01/0x21 上报任务 */ main_ctrl_stop(); return 0; }

③ 函数说明表

| 函数名 | 参数 | 返回值 | 功能说明 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| main_ctrl_init | void | int 0成功/-1失败 | 自下而上初始化：驱动层 init → 全局缓存 → 系统采集 → 串口打开（驱动失败降级运行不阻塞） | FR-BUS-ALL |
| main_ctrl_run | void | int 退出码 | 主循环：clock_nanosleep 绝对时间调度 0x01/0x21 周期上报任务（周期误差 ≤20ms） | FR-COM-UP |
| main_ctrl_stop | void | void | 优雅退出：逆序停止线程、deinit 各驱动、关闭串口、释放资源 | FR-BUS-ALL |
| register_cmd_handler | uint8_t func_id；CmdHandler handler（函数指针） | int 0成功 | 按功能码注册命令回调至静态分发表（0x01~0x04 共 4 类） | FR-COM-DOWN |
| SerialManager::open | const UartConfig &cfg | int 0成功/-1失败 | 按配置打开串口，失败每 1s 重试（EXP-001） | FR-COM |
| SerialManager::startRxThread | void | int 0成功 | 启动接收线程：uart_read → 环形缓冲 → frame_split 帧切分 → 命令分发 | FR-COM-DOWN |
| SerialManager::startTxThread | void | int 0成功 | 启动周期上报发送线程 | FR-COM-UP |
| SerialManager::sendFrame | const Frame &frame | int 0成功 | 发送完整帧（内部自动附加 CRC 与生命信号） | FR-COM-UP |
| SerialManager::reconnect / nextLifeSeq | void | int / uint32_t | 断线重连（EXP-001）；生命信号序列号自增取号 | EXP-001、FR-COM-UP |
| BusinessController::init | void | int 0成功 | 驱动/缓存/串口统一初始化（内部调用 main_ctrl_init 同源逻辑） | FR-BUS-ALL |
| BusinessController::startReportTask | int funcId；uint32_t periodMs | int 0成功 | 启动周期上报任务（0x01：500/1000ms 可配需应答；0x21：1000ms 无需应答） | FR-COM-UP |
| BusinessController::startCollectTask | void | int 0成功 | 启动触摸/系统状态采集线程 | FR-BUS-001/002 |
| BusinessController::execCommand | const Frame &cmd | int 0成功/驱动错误码 | 控制指令分发：调用驱动 → 同步缓存 → ack_send 应答 → 分级日志，响应 ≤50ms | FR-COM-DOWN |
| BusinessController::run / stop | void | int / void | 业务主循环（阻塞）；优雅退出 | FR-BUS-ALL |

## 2.13  异常处理设计

针对链路、协议、外设三类异常场景，统一规划异常编号、处理策略与恢复机制如下表所示，全部异常均记录分级日志（ERROR/WARN）并累计计数，便于 72 小时稳定性测试统计。

| 异常编号 | 异常场景 | 处理策略 | 恢复机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 | 串口打开失败（设备不存在/被占用/权限不足） | 打印 ERROR 日志，每隔 1s 循环重试打开（uart_reconnect） | 重试成功后自动恢复正常收发，无需人工干预 |
| EXP-002 | CRC 校验失败（短帧 CRC8 / 长帧 CRC16 不匹配） | 丢弃当前帧并计数，WARN 日志打印原始字节流 | 不影响后续帧解析，链路恢复后计数不再增长 |
| EXP-003 | 帧长度不匹配（长度字段与实际数据不符） | 清空当前解析通道缓冲区，打印 WARN 日志 | 接收流按帧头重新同步，自动恢复解析 |
| EXP-004 | 0x01 报文连续 3 次重传均无应答 | 暂停上报 5s，ERROR 日志记录并统计发生次数 | 暂停期满后自动恢复周期发送，生命信号继续自增 |
| EXP-005 | SPI 触摸屏读取失败（ioctl 错误/超时） | 坐标字段填 0，valid 置 0，打印 WARN 日志 | 采集线程持续运行，下个周期自动重试读取 |
| EXP-006 | PWM/GPIO 驱动调用失败（写 sysfs 失败/非法入参） | 返回错误码，硬件维持原状态不做改变，打印 ERROR 日志 | 应答帧携带执行失败结果，上位机可重新下发指令 |

# 3  数据结构与宏定义汇总

本章集中罗列全部关键数据结构与宏定义常量，统一维护于 types.h / config.h，修改运行参数（报文周期、串口参数、重传超时等）仅需调整宏定义无需改动业务代码（对应 NFR-MAINT-003 可维护性要求）。

## 3.1  关键数据结构（struct）汇总

【代码 3-1】全部关键结构体定义（types.h）

/* types.h —— 全部关键数据结构集中定义 */ /* 1. 设备运行状态: 驱动层写入, 业务层读取组包 */ typedef struct { uint8_t backlight_on; /* 背光开关: 0-关 1-开 */ uint8_t backlight_level; /* 亮度档位: 1~5 (20%~100%) */ uint8_t buzzer_on; /* 蜂鸣器状态: 0-关 1-开 */ uint16_t key_event; /* 按键事件: KEY_5/KEY_F 键值 */ uint8_t key_pressed; /* 按键状态: 0-松开 1-按下 */ uint64_t sys_time_ms; /* 系统时间(毫秒, 校时同步) */ } DevStatus; /* 2. 触摸坐标: SPI 采集线程写入, 组包时读取 */ typedef struct { uint16_t x; /* 触摸点 X 坐标 */ uint16_t y; /* 触摸点 Y 坐标 */ uint8_t valid; /* 1-有效触摸 0-无触摸(填预留值)*/ uint32_t timestamp_ms; /* 采集时刻 */ } TouchPoint; /* 3. 通用报文帧: 收发两方向共用 */ #define FRAME_DATA_MAX 64 typedef struct { uint16_t head; /* 帧头: 0x55AA/0xAABB/0xEEFF */ uint8_t func_id; /* 功能码/报文标识 */ uint16_t length; /* 数据区长度 */ uint32_t life_seq; /* 生命信号序列号(每帧自增1) */ uint8_t data[FRAME_DATA_MAX]; /* 数据区 */ uint16_t crc; /* 校验值(短帧仅用低8位CRC8) */ } Frame; /* 4. 串口配置 */ typedef struct { char dev_name[32]; /* /dev/ttyS5 或 /dev/ttyS3 */ speed_t baudrate; /* B115200(优先) / B9600 */ uint8_t databits; /* 8 数据位 */ uint8_t stopbits; /* 1 停止位 */ char parity; /* 'N' 无校验 */ uint8_t flow_ctrl; /* 0 无硬件流控 */ } UartConfig; /* 5. 系统状态信息: sys_monitor 采集结果 */ typedef struct { uint64_t sys_time_ms; /* 系统时间(毫秒) */ float cpu_usage; /* CPU 利用率(%) */ uint32_t mem_used_kb; /* 内存使用量(KB) */ uint32_t mem_total_kb; /* 内存总量(KB) */ uint32_t disk_used_mb; /* 磁盘已用(MB) */ uint32_t disk_total_mb; /* 磁盘总量(MB) */ } SysInfo; /* 6. 按键事件 */ typedef struct { uint16_t keycode; /* 键值: KEY_5 / KEY_F */ uint8_t pressed; /* 1-按下 0-松开 */ uint32_t timestamp_ms; /* 事件时刻 */ } KeyEvent; /* 7. 全局缓存: 上报数据唯一汇聚点(互斥保护) */ typedef struct { DevStatus dev; /* 设备状态 */ TouchPoint touch; /* 最新触摸坐标 */ SysInfo sys; /* 系统状态 */ pthread_mutex_t lock; /* 互斥锁 */ } GlobalCache;

## 3.2  宏定义常量汇总（config.h）

【代码 3-2】全部宏定义常量（config.h）

/* config.h —— 全部运行参数集中配置(NFR-MAINT-003) */ /* ---- 串口设备与参数 ---- */ #define UART_DEV_PRIMARY "/dev/ttyS5" /* 首选串口 */ #define UART_DEV_BACKUP "/dev/ttyS3" /* 备选串口 */ #define UART_BAUD_PRIMARY 115200 /* 主用波特率 */ #define UART_BAUD_BACKUP 9600 /* 兼容波特率 */ #define UART_DATA_BITS 8 /* 数据位 */ #define UART_STOP_BITS 1 /* 停止位 */ #define UART_PARITY 'N' /* 无校验 */ #define UART_FLOW_CTRL 0 /* 无硬件流控 */ #define UART_RETRY_INTERVAL_MS 1000 /* 打开失败重试 1s */ #define UART_RX_BUF_SIZE 4096 /* 环形缓冲 4KB */ /* ---- 帧头、功能码与报文标识 ---- */ #define FRAME_HEAD_DOWN 0x55AA /* 下行短帧: PTU->RK3506 */ #define FRAME_HEAD_STATUS 0xAABB /* 上行长帧: 0x01扩展坞 */ #define FRAME_HEAD_ENV 0xEEFF /* 上行长帧: 0x21环境感知*/ #define FUNC_BKLT_SWITCH 0x01 /* 背光开关控制 */ #define FUNC_BKLT_LEVEL 0x02 /* 背光亮度调节 */ #define FUNC_BUZZER_SWITCH 0x03 /* 蜂鸣器开关控制 */ #define FUNC_TIME_SYNC 0x04 /* 同步校时 */ #define RPT_ID_STATUS 0x01 /* 扩展坞状态报文标识 */ #define RPT_ID_ENV 0x21 /* 环境感知报文标识 */ /* ---- 帧长度 ---- */ #define SHORT_FRAME_DATA_LEN_4 4 /* 短帧数据域(开关类) */ #define SHORT_FRAME_DATA_LEN_7 7 /* 短帧数据域(校时) */ #define LONG_FRAME_DATA_LEN 0x30 /* 长帧数据区 48 字节 */ /* ---- 报文周期与重传 ---- */ #define RPT01_PERIOD_MS 1000 /* 0x01周期(500/1000可配)*/ #define RPT21_PERIOD_MS 1000 /* 0x21周期 */ #define ACK_TIMEOUT_MS 300 /* 应答等待超时 */ #define RETRY_MAX 3 /* 最大重传次数 */ #define RETRY_PAUSE_MS 5000 /* 3次无应答暂停 5s */ /* ---- PWM 背光 ---- */ #define PWM_BKLT_CHIP 0 /* PWM 控制器编号 */ #define PWM_BKLT_CHANNEL 2 /* PWM 通道号 */ #define PWM_BKLT_PERIOD_NS 25000 /* PWM 周期 25us(40kHz) */ #define BKLT_LEVEL_MIN 1 /* 最低档位 */ #define BKLT_LEVEL_MAX 5 /* 最高档位 */ /* 档位->占空比: 1=20% 2=40% 3=60% 4=80% 5=100% */ #define BKLT_DUTY_STEP_NS 5000 /* 每档占空比步进(ns) */ /* ---- GPIO 蜂鸣器 ---- */ #define BUZZER_GPIO_NUM 64 /* 蜂鸣器引脚编号 */ #define BUZZER_LEVEL_ON 1 /* 高电平开 */ #define BUZZER_LEVEL_OFF 0 /* 低电平关 */ /* ---- SPI 触摸屏 ---- */ #define SPI_TOUCH_DEV "/dev/spidev1.0" /* 触摸控制器 */ #define SPI_TOUCH_MAX_SPEED 1000000 /* SPI 时钟 1MHz */ #define TOUCH_POLL_PERIOD_MS 50 /* 轮询周期 <=50ms */ #define TOUCH_INVALID_X 0xFFFF /* 无触摸 X 预留值 */ #define TOUCH_INVALID_Y 0xFFFF /* 无触摸 Y 预留值 */ /* ---- INPUT 按键模拟 ---- */ #define INPUT_UINPUT_DEV "/dev/uinput" /* 虚拟输入设备 */ #define KEY_HOLD_MS 100 /* 按下保持时长 */ #define KEY_SIM_PERIOD_MS 2000 /* 定时模拟周期 */ /* ---- 系统状态采集 ---- */ #define SYS_PROC_STAT "/proc/stat" /* CPU */ #define SYS_PROC_MEMINFO "/proc/meminfo" /* 内存 */ #define SYS_RTC_DEV "/dev/rtc0" /* RTC */ #define SYS_MOUNT_POINT "/" /* 磁盘挂载点 */ #define SYS_COLLECT_PERIOD_MS 500 /* 采集周期 */

# 4  接口调用关系

本章以三条典型调用链说明各层接口的协作关系，层间依赖严格单向（业务层 → 协议层 → 驱动层），所有调用链最终终止于设备节点读写，与第 1.5 节设备节点总览、第 2 章各模块接口一一对应。

## 4.1  初始化调用链

【代码 4-1】初始化调用链

main() └─ main_ctrl_init() /* 业务主控初始化 */ ├─ pwm_backlight_init() /* → /sys/class/pwm */ ├─ gpio_buzzer_init() /* → /sys/class/gpio */ ├─ spi_touch_init() /* → /dev/spidev1.0 */ ├─ input_key_init() /* → /dev/uinput */ ├─ cache_init() /* 全局缓存+互斥锁 */ ├─ sysmon_init() /* → /proc、/dev/rtc0*/ ├─ uart_open("/dev/ttyS5", 115200) /* → 串口, 失败1s重试*/ ├─ register_cmd_handler(0x01~0x04) /* 注册命令分发表 */ ├─ pthread_create(spi_touch_poll_thread) /* 触摸采集 */ ├─ pthread_create(sysmon_collect_thread) /* 状态采集 */ └─ pthread_create(SerialManager::startRxThread) /* 接收 */ └─ main_ctrl_run() /* 主循环周期调度 */

## 4.2  控制指令调用链

【代码 4-2】控制指令调用链

/* 串口收到短帧 → 校验 → 分发 → 驱动 → 应答 */ RxThread: uart_read(fd, buf) /* ← /dev/ttyS5 */ → frame_split(ring, CH_DOWN, ...) /* 按帧头0x55AA切分 */ → frame_parse_downlink(buf, len, &f) /* 解析短帧 */ └─ crc8_verify(f) /* CRC8失败丢弃+日志 */ → frame_parser_dispatch(&f) /* 按功能码查表分发 */ ├─ 0x01 → pwm_backlight_switch(on) ├─ 0x02 → pwm_backlight_set_level(1~5) ├─ 0x03 → gpio_buzzer_switch(on) └─ 0x04 → sysmon_set_time(utc_ms) /* settimeofday+RTC */ → cache_set_devstatus(&dev) /* 驱动状态同步缓存 */ → ack_send(func_id, result) /* 回复应答帧 */ └─ uart_write(reply_frame) /* → /dev/ttyS5 */

## 4.3  周期上报调用链

【代码 4-3】周期上报调用链

/* 周期任务 → 采集 → 缓存 → 组包 → CRC16 → 发送 */ 采集线程(后台并行): spi_touch_poll_thread: 50ms 轮询 → cache_set_touch() sysmon_collect_thread: 500ms → sysmon_read_time/cpu/mem/disk → cache_set_sysinfo() 主循环(main_ctrl_run): 周期到(RPT01_PERIOD_MS) → cache_snapshot(&snap) /* 加锁读快照 */ → report_build_0x01(&snap, &frame) /* 大端封装 */ ├─ life_signal_inc() /* 生命信号自增 */ └─ crc16_calc(...) /* 高字节在前 */ → retrans_handle(&frame) /* 发送+等应答 */ ├─ uart_write(frame) /* → /dev/ttyS5 */ └─ 超时重传≤3次, 3次无应答暂停5s (EXP-004) 周期到(RPT21_PERIOD_MS) → cache_snapshot → report_build_0x21 → crc16_calc → uart_write(frame) /* 无需应答直发 */

上述三条调用链覆盖了软件全部运行时接口交互：初始化链保证模块自下而上就绪；指令链实现“接收 → 校验 → 分发 → 执行 → 应答”闭环，响应延迟 ≤50ms；上报链实现“采集 → 缓存 → 组包 → 校验 → 发送 → 重传”数据链路。三条链路均终止于设备节点读写，形成模块—设备节点—函数接口—需求编号四者一一对应的完整可追溯体系。